Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

З дисципліни: «Технології опрацювання сигналів і зображень»

На тему: «Дискретизація і квантування сигналів»

Варіант - 17

Виконав:

ст. гр. КІ-402

Радевич-Винницький Я.

Перевірив:

викл. Волошин М.

Львів  2025

Мета: дослідити процес дискретизації і квантування сигналів, оцінити похибку оцифровування.

Порядок виконання роботи

- Знайти в аналітичному виді крок дискретизації заданого варіантом сигналу за формулою (1) та період цього сигналу.

- За допомогою системи SCILAB задати вхідний сигнал, утворивши дискретну послідовність x(nt) та вивести його графік на одному періоді. При цьому частоту дискретизації збільшити в 2 рази, тобто koef =21.

- Оцифрувати отриману дискретну послідовність, для 16 рівнів квантування (тобто М=24 ), попередньо знайшовши максимальну амплітуду сигналу. Вивести графік цифрового сигналу.

- Змінюючи коефіцієнт дискретизації та кількість рівнів квантування, дослідити похибку оцифровування за формулами (3), (4), (5).

- Зробити висновок про крок дискретизації та кількість рівнів квантування, які доцільно застосовувати для заданого варіантом сигналу.

Завдання згідно варіанту:

xt=A1cosω1t+φ1-A2sinω2t+φ2+A3sinω3t+φ3-A4cosω4t+φ4

При чому, згідно варіанту:

| № | A1 | A2 | A3 | A4 | ω1 | ω2 | ω3 | ω4 | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -3 | 6 | 15 | -0,12 | 6 | 15 | 3 | 8 | π5 | π6 | 0 | π7 |

Тобто, аналітичний запис сигналу такий:

xt=-3cos6t+π5-6sin15t+π6+15sin3t+0,12cos8t+π7

Аналітичний розрахунок кроку дискретизації та періоду сигналу

Згідно теореми Котельникова: ∆t=12fг , де : fг =ωг2π – гранична частота. Оскільки, заданий сигнал містить різні частоти, то граничною буде найбільша з них: ωг=maxω1, ω2, ω3, ω4=max6,  15,  3,  8=8. Отже, fг=ωг2π=82π=4π.

Підставивши отримане значення у теорему Котельникова, маємо крок дискретизації: ∆t≤12*4π=π8.

Для знаходження періоду заданого сигналу слід знайти найменше спільне кратне між періодами всіх окремих складових сигналу. Таких частин є чотири (чотири доданки присутні в аналітичному представленні сигналу):

x1t=-3cos6t+π5

x2t=-6sin15t+π6

x3t=15sin3t

x4t=0,12cos8t+π7

Як відомо, амплітуда та фаза не впливають на період сигналу, тому до уваги слід брати лише частоту. Отже, складові заданого сигналу мають такі періоди:

T1=2πω1=2π6=π3

T2=2πω2=2π15=10π

T3=2πω3=2π3

T4=2πω4=2π8=π4

Очевидно, що найменше спільне кратне становить 10π (воно без остачі ділиться на решту періодів). Таким чином період заданого складеного сигналу становить

T=10π.

Текст програми

clear

clc

close();

//параметри сигналів

A1=-3; A2=6; A3=15; A4=-0.12;

w1=6; w2=1/5; w3=3; w4=8;

phi1=%pi/5; phi2=%pi/6; phi3=0; phi4=%pi/7;

M= 2^4;

koef=2^3;

//розрахунок граничних частот

w_gr = max([w1, w2, w4, w3]);

f_gr = w_gr / (2 * %pi);

dt = 1 / (2 * f_gr * koef);

T=10 * %pi;

t = 0 : dt : T - dt;

//формування сигналу

x=A1*cos(w1*t+phi1)-A2*sin(w2*t+phi2)+A3*sin(w3*t+phi3)-A4*cos(w4*t+phi4);

//максимальне та мінімальне значення амплітуди

maxA=max(abs(x));

minA=-maxA

//розрахунок квантування

N = length(x);

k = (maxA - minA) / (M - 1);

K = minA : k : maxA;

y = floor(x / k) * k;

if modulo(M, 2) == 0 then

y = y + k / 2;

end

//відображення рівнів квантування

KK = ones(N, 1) * K;

xlabel('Час, с');

ylabel('Рівні квантування');

//графіки

plot2d(t,x,3)

plot2d2(t,y,5)

legend('Дискретний сигнал','Квантований сигнал');

plot(t, KK, 'k--');

//абсолютна похибка

a=max(abs(y-x))

disp("Абсолютна похибка (a)=", a)

//середня похибка

b=(1/N)*(sum(y)-sum(x))

disp("Середня похибка (b)=", b)

//дисперсія

d=(1/N)*sum((y-x).^2)

disp("Дисперсія (d)=", d)

Оцінка похибки оцифровування

| Koef | M | A | B | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 3,2442928 | 0,1623666 | 3,0473076 |
|  | 16 | 1,4631895 | 0,757711 | 0,7040022 |
|  | 32 | 0,7323795 | 0,0183317 | 0,1704357 |
|  | 256 | 0,0839635 | -0,0066857 | 0,0024996 |
| 2 | 8 | 3,3454404 | 0,1261696 | 4,0401852 |
|  | 16 | 1,5576163 | 0,0196264 | 0,8584537 |
|  | 32 | 0,7522312 | 0,0474832 | 0,1960452 |
|  | 256 | 0,0903261 | 0,0023090 | 0,0028838 |
| 4 | 8 | 3,3454404 | 0,0420565 | 3,7080300 |
|  | 16 | 1,5670273 | 0,0686923 | 0,8692657 |
|  | 32 | 0,7543622 | 0,0284899 | 0,1951706 |
|  | 256 | 0,0914735 | 0,0017317 | 0,0028082 |
| 8 | 8 | 3,3635668 | 0,0315424 | 3,7194385 |
|  | 16 | 1,5694216 | 0,0049066 | 0,8406821 |
|  | 32 | 0,7596646 | 0,0284899 | 0,1971335 |
|  | 256 | 0,0922787 | 0,0008659 | 0,0028406 |

Графіки дискретного та квантованого сигналу для таких параметрів : М=16; koef=1

Графіки дискретного та квантованого сигналу для таких параметрів : М=16; koef=2

Графіки дискретного та квантованого сигналу для таких параметрів : М=16; koef=4

Графіки дискретного та квантованого сигналу для таких параметрів : М=16; koef=8

Висновки

В даній лабораторній роботі проведено оцифровування сигналу, заданого аналітичним виразом : 
xt=-3cos6t+π5-6sin15t+π6+15sin3t+0,12cos8t+π7 .

Для цього визначено крок дискретизації та період досліджуваного сигналу. Вони становлять, відповідно : ∆t≤π8 ; T  10.  Дослідження показали, що зі збільшенням коефіцієнта дискретизації k та кількості рівнів квантування M похибки оцифровування значно зменшуються.

Процеси дискретизації та квантування впливають на точність відтворення сигналу. Зменшення кроку дискретизації Δt  та збільшення кількості рівнів квантування M покращують якість оцифровування, але вимагають більших обчислювальних ресурсів.

Оптимальними параметрами для заданого сигналу є k=8 та M=256, оскільки вони забезпечують мінімальну похибку. Ця робота дозволила зрозуміти важливість вибору параметрів дискретизації та квантування для ефективної цифрової обробки сигналів.