Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №4

З дисципліни: «Технології опрацювання сигналів і зображень»

На тему: «Визначення і дослідження спектральних характеристик сигналів»

Варіант - 17

Виконав:

ст. гр. КІ-402

Радевич-Винницький Я.

Перевірив:

викл. Волошин М.

Львів  2025

Мета: визначити спектр заданого сигналу засобами системи SCILAB. Дослідити властивості сигналу, провівши фільтрацію в частотній області.

Порядок виконання роботи

- За допомогою системи SCILAB утворити дискретну послідовність заданого сигналу для N=256 та обчислити її ДПФ за допомогою алгоритму ШПФ (функція «fft()»). Вивести графічно обидві послідовності (для частотної характеристики – на різних графіках дійсну та уявну складові).

Xk=ШПФNxn

- Модифікувати отриманий дискретний спектр сигналу, вилучивши певну частину (р= N/4) спектральних коефіцієнтів Вивести модифіковані амплітудні спектри на графіки.

2.1. Відкидання високочастотних складових:

Xm1k=0  ;    N/2 - p <k< N/2 + pXk .

2.2. Відкидання низькочастотних складових:

Xm2k= Xk  ;    N/2 - p <k< N/2 + p0 .

2.3. Відкидання смуги середніх частотних складових:

Xm3k=0  ;   N4 - p2 <k< N4 + p2,  3N4 - p2<k<3N4 + p2Xk .

2.4. Відкидання всіх частот, крім середніх:

Xm4k= Xk  ;   N4 - p2 <k< N4 + p2,  3N4 - p2<k<3N4 + p20  .

- Знайти обернені перетворення (функція «ifft()») отриманих в п.1 та в п.2 дискретних спектрів та порівняти їх, вивівши на спільний графік.

x1n=ОШПФNXk;

xmin=ОШПФNXmik;

- Змінюючи кількість відкинутих спектральних значень: p=N32 , p=N16 , p=N8 ,  дослідити зміни відновленого сигналу.

- Зробити висновок про можливість апроксимації заданого сигналу з середньою точністю 1% та 5% .

- Переконатися у вірності теореми Парсеваля.

- Дослідити втрату енергії при різних параметрах фільтрації.

Завдання згідно варіанту:

| № | форма |
| --- | --- |
| 17 |  |

Аналітичне представлення сигналу

Виходячи із заданого графіка, сигнал описується фінітною функцією. Сигнал визначений на проміжку t∈0;  15. Тривалість сигналу — 15 секунд.

На проміжку  t∈0; 5 амплітуда стала і дорівнює 36 одиниць.

На проміжку t∈5; 15 амплітуда змінюється лінійно від -13 до 0, тобто функція, що його описує відповідає рівнянню x=kt+b. Для знаходження коефіцієнтів слід розв’язати систему:

-13=5k+b0=15k+b

-13=5k+bb=-15k

-13=5k-15kb=-15k

-13=-10kb=-15k

k=1310=1,3b=-15∙1,3=-19,5

Тобто рівняння прямої для заданого часового проміжку становить:

x=1,3t-19,5.

Отже, аналітичний опис заданого графіком сигналу буде:

x(t)=36,                       0≤t<51,3t-19,5,  5≤t<15

Текст програми для виконання в SCILAB

clc;

clear;

close();

T = 15; // період сигналу

m = 8;

N = 2^m; // кількість точок (N)

p = N / 4;           // параметр фільтрації

k1 = N / 2 - p;      // перший край фільтрації

k2 = N / 2 + p;      // другий край фільтрації

dt = T / N;          // крок дискретизації

//єдиний вектор часу

t1 = 0:dt:5-dt;

t2 = 5:dt:15;

t = [t1 t2];

disp("Розмірність t = " + string(length(t)));

//вектор сигналу

x1 = 36 + 0 * t1;

x2 = 1.3 * t2 - 19.5;

x = [x1 x2];

disp("Розмірність x = " + string(length(x)));

//вектор частот

w = 1:1:N;

disp("Розмірність w = " + string(length(w)));

//обрахунок спектральних коефіцієнтів

Sx = fft(x)/(N);

disp("Розмірність Sx = " + string(length(Sx)));

//візуалізація

figure(1,'BackgroundColor',[1,1,1])

subplot(3,1,1),

h1 = plot(t, x, 'r', 'LineWidth', 2);

xtitle('Вхідний сигнал - x(n)')

h = gca()

xgrid();

set(h, "data_bounds", [t(1),-14; t($), 37]);

// другий підграфік: дійсна частина спектра

subplot(3,1,2),

h2 = plot(0:(N-1), real(Sx), 'b', 'LineWidth', 2);

xgrid();

title('Дійсна частина ШПФ', 'position', [N/2, max(real(Sx)) + 1]);

// третій підграфік: уявна частина спектра

subplot(3,1,3),

h3 = plot(0:(N-1), imag(Sx), 'm', 'LineWidth', 2);

xgrid();

title('Уявна частина ШПФ', 'position', [N/2, max(imag(Sx)) + 0.5])

//модифіковані спектри

Sx1 = [Sx(1:k1) zeros(1,k2-k1) Sx(k2+1:N)];

Sx2 = [zeros(1,p) Sx(p+1:N-p) zeros(1,p)];

Sx3 = [Sx(1:N/4-p/2) zeros(1,p) Sx((N/4+p/2)+1:3*N/4-p/2) zeros(1,p) Sx(3*N/4+p/2+1:N)];

Sx4 = [zeros(1,N/4-p/2) Sx((N/4-p/2)+1:N/4+p/2) zeros(1,N/2-p) Sx(3*N/4-p/2+1:3*N/4+p/2) zeros(1,N/4-p/2)];

//візуалізація амплітудних спектрів

figure(2,'BackgroundColor',[1,1,1]);

set(gcf(), "position", [100, 100, 800, 600]);

// перший підграфік: амплітудний спектр

subplot(5,2,1),

plot(w, abs(Sx)),

xgrid();

xlabel(' '); // додати простір для заголовка

title('Амплітудний спектр X(k)', 'position', [N/4, max(abs(Sx))]);

// другий підграфік: модифікований амплітудний графік Xm1(k)

subplot(5,2,3),

plot(w, abs(Sx1)),

xgrid();

xlabel(' ');

title('Модифікований амплітудний спектр Xm1(k)', 'position', [N/20, max(abs(Sx1))]);

// третій підграфік: модифікований амплітудний графік Xm2(k)

subplot(5,2,5),

plot(w, abs(Sx2)),

xgrid();

xlabel(' '); // Додати простір для заголовка

title('Модифікований амплітудний спектр Xm2(k)', 'position', [N/20, max(abs(Sx2)) * 1.1]);

// четвертий підграфік: модифікований амплітудний графік Xm3(k)

subplot(5,2,7),

plot(w, abs(Sx3)),

xgrid();

xlabel(' ');

title('Модифікований амплітудний спектр Xm3(k)', 'position', [N/20, max(abs(Sx3)) * 1.1]);

// п'ятий підграфік: модифікований амплітудний графік Xm4(k)

subplot(5,2,9),

plot(w, abs(Sx4)),

xgrid();

xlabel(' ');

title('Модифікований амплітудний спектр Xm4(k)', 'position', [N/20, max(abs(Sx4)) * 1.1]);

//відновлення сигналів з модифікованих спектрів

x1 = N*ifft(Sx);

xm1 = N*ifft(Sx1);

xm2 = N*ifft(Sx2);

xm3 = N*ifft(Sx3);

xm4 = N*ifft(Sx4);

//візуалізація відновлених сигналів

subplot(5,2,2),

plot(t, real(x1), 'r');

xgrid();

xlabel(' ');

title('Відновлений сигнал x1(n)','position',[T/4,max(abs(x1))]);

subplot(5,2,4),

plot(t, real(xm1), 'r');

xgrid();

xlabel(' ');

title('Відновлений сигнал xm1(n)','position',[T/4,max(abs(xm1))]);

subplot(5,2,6),

plot(t, real(xm2), 'r');

xgrid();

xlabel(' ');

title('Відновлений сигнал xm2(n)','position',[T/4,max(abs(xm2))]);

subplot(5,2,8),

plot(t, real(xm3), 'r');

xgrid();

xlabel(' ');

title('Відновлений сигнал xm3(n)','position',[T/4,max(abs(xm3))]);

subplot(5,2,10),

plot(t, real(xm4), 'r');

xgrid();

xlabel(' ');

title('Відновлений сигнал xm4(n)','position',[T/4,max(abs(xm4))]);

//розрахунок похибок

onePr = 100/(N*max(abs(36),abs(-13)));

bm1 = onePr*(sum(abs(x-xm1)))

bm2 = onePr*(sum(abs(x-xm2)))

bm3 = onePr*(sum(abs(x-xm3)))

bm4 = onePr*(sum(abs(x-xm4)))

//виведення результатів похибок

disp('Кількість точок N=', N);

disp('Параметр фільрації p=', p);

bm(1)=bm1; bm(2)=bm2; bm(3)=bm3; bm(4)=bm4;

disp("Масив похибок bm",bm)

//розрахунок енергій сигналів

E_time = sum(abs(x).^2)/ N;   // енергія в часі для вхідного сигналу

E_spektr = sum(abs(Sx).^2);  // енергія в спектрі для вхідного сигналу

E_time1 = sum(abs(xm1).^2)/N; E_spektr1 = sum(abs(Sx1).^2);

E_time2 = sum(abs(xm2).^2)/N; E_spektr2 = sum(abs(Sx2).^2);

E_time3 = sum(abs(xm3).^2)/N; E_spektr3 = sum(abs(Sx3).^2);

E_time4 = sum(abs(xm4).^2)/N; E_spektr4 = sum(abs(Sx4).^2);

//збереження енергій у масиви

E_t(1)=E_time;

E_t(2)=E_time1;

E_t(3)=E_time2;

E_t(4)=E_time3;

E_t(5)=E_time4;

E_s(1)=E_spektr;

E_s(2)=E_spektr1;

E_s(3)=E_spektr2;

E_s(4)=E_spektr3;

E_s(5)=E_spektr4;

E = [E_t, E_s];    // об'єднання енергій в один масив

disp("E=", E');    // виведення енергій

Графіки вхідної послідовності для 256 точок та її частотного спектру

Графіки амплітудних спектрів та відновлених сигналів (для р =N/4)

Значення похибок відновлених сигналів (у відсотках)

| N=256 | εxm1, % | εxm2, % | εxm3, % | εxm4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p=N4=64 | 1.6496349 | 45.263770 | 2.9114761 | 45.204604 |
| p=N8=32 | 1.1653384 | 45.204511 | 2.0640906 | 45.344734 |
| p=N16=16 | 0.9997615 | 45.001238 | 1.7316309 | 45.387510 |
| p=N32=8 | 0.8457130 | 44.764359 | 1.4518505 | 45.346799 |

Значення енергії, обраховані в різних областях представлення сигналу

E_time = 468.19878

E_spektr = 468.19878

Значення енергії сигналів при p=N/4

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E_timeXmn | 465.88165 | 2.3171261 | 463.62394 | 4.5748371 |
| E_spektrSxn | 465.88165 | 2.3171261 | 463.62394 | 4.5748371 |
| E_ diff | 2.31713 | 465.8816539 | 4.57484 | 443.6239429 |

Висновок

У процесі роботи було проведено дослідження спектра заданого сигналу та здійснено фільтрацію в частотній області за допомогою системи SCILAB. Розглянуто різні методи фільтрації та відновлення сигналу після модифікації спектра. На основі отриманих результатів можна зробити кілька ключових висновків:

- Модифікація спектра та вплив на сигнал:

- При відкиданні високочастотних складових спектра (Xm1) спостерігалася значна втрата деталей у відновленому сигналі, що призвело до великої похибки (1.65% для p=N/4).

- Відкидання низькочастотних складових (Xm2) мало значний вплив на сигнал, при цьому похибка була значною, до 45.26% для p=N/4. Це свідчить про те, що низькочастотні складові є важливими для збереження форми сигналу.

- Модифікація спектра з відкиданням смуги середніх частот (Xm3) та збереженням лише середніх частот (Xm4) також призвела до значних втрат у відновленому сигналі, з похибками, що перевищували 45%.

- Залежність похибки від параметра фільтрації: зменшення кількості відкинутих спектральних значень (з p=N/32 до p=N/8) призводить до зменшення похибки відновленого сигналу. Найменша похибка (приблизно 1%) була отримана при параметрі фільтрації p=N/32.

- Теорема Парсеваля: теорема Парсеваля була підтверджена. Енергія сигналу в часі дорівнює енергії в спектрі, що є підтвердженням правильності виконаних обчислень та збереження енергії при перетворенні між часовою та частотною областями.

- Апроксимація сигналу: за допомогою фільтрації та зменшення числа частотних компонент можна апроксимувати сигнал з досить високою точністю (1% похибки), що дозволяє застосовувати такі методи в задачах компресії сигналів або візуалізації.

- Втрата енергії при фільтрації: втрата енергії сигналу залежить від обраного методу фільтрації. Найбільші втрати енергії спостерігалися при відкиданні низькочастотних компонент (Xm2), в той час як при зменшенні кількості відкинутих компонент енергія сигналу залишалася майже незмінною.